1. ALCANCE

Este instructivo debe ser cumplido por todo personal que deba operar, dirigir, controlar y/o realizar operaciones  con el equipo Mud Cube en la condición de montaje particular PAE 001.

2. DESCRIPCIÓN

Adicionalmente a todo lo estipulado en el procedimiento PO-CS-30-00 de Operación con Mud Cube, y en relación al esquema de montaje particular en el equipo PAE001 (interno Polyar Eq.301), el personal deberá chequear previo al inicio y/o reactivación de operación los items mencionados en el siguiente punto.

3. DESARROLLO

- Asegurar que la filterbelt montada cumpla con lo planteado en el programa de ECS.

- Puesta en marcha del equipo en vacío verificando el correcto funcionamiento.

- Chequear que no hayan obstrucciones en las líneas de descarga.

- Verificar apertura de válvulas en las líneas de recupero montadas entre trampa Mud Cube y trampa del equipo PAE001.

- Chequear que las tolvas de descarga de sólidos que vinculan los Mud Cube a la UMTC/contenedores estén libres de obstrucciones.

- Abrir al 100% (sin excepción) las válvulas de distribuidor a MC 1 y MC 2.

- Coordinar con enganchador de equipo la sincronización de apertura de alimentación de Mud Cube al mismo momento del cierre de válvulas de zarandas.

- Dar aviso vía Handy de que se encuentra el equipo alineado y en condiciones de procesar.

- Esperar orden del perforador y concretar la acción coordinada del punto N°7.

- Verificar niveles en canaletas de descarga y asegurar el correcto funcionamiento.

Nota: queda terminantemente prohibido dejar sin presencia de un monitor de Polyar  la zona de Mud Cube durante toda la jornada de trabajo, incluyendo días de maniobras y cualquier tipo de situación donde el activo se encuentre con fluidos.

Diagrama de Flujo PAE 001