| Fecha de confección : 16/05/2017 | Alerta Nº05/2017 |
| --- | --- |
| Fecha del incidente : 14/05/2017 |  |
| Derrame de lodo OBM |  |

## A – Descripción del evento

Siendo las 04:00 horas, por solicitud de personal del equipo perforador y como colaboración al mismo  se procedió a trasvasar lodo de la trampa (vaciar  trampa a  succión) con bomba neumática D-75, en simultaneo  los operadores se encontraban realizando  tareas de vaciado de líneas y desacoples de manguerotes  en el sector de bombas de alimentación de las decanters, al terminar esta tarea observan lodo en el suelo de la locación.

Proceden a cerrar la válvula de la trampa y se encuentran con el acople de 4” dañado en la unión del cuerpo con la espiga.

B - Causas

- No sañalar o advertir: la posición en la que se encontraba colocada la bomba centrífuga D-75 dentro de la bandeja de contención obligaba a que el manguerote se apoye sobre una de sus caras lo que generaba un minimo efecto de palanca hacia arriba evitando que este trabaje de manera recta.

- Usar equipos de manera incorrecta: la posición de la bomba obliga al manguerote a hacer fuerza haca arriba, efecto palanca.

- Falta de atención al realizar la tarea.

C – Consecuencias

Derrame de 4m3 de lodo OBM afectando 50 m2 de suelo. Se recuperó 2,9 m3 de lodo y se saneó el lugar.

D – Recomendaciones

- Verificar que la bomba sobre pase la altura del borde de la bandeja ecológica.

- Chequear que esta condición no se repita en los demás equipos de la empresa.

- Generar y difundir alerta de seguridad para difundir este evento.

E – Acciones preventivas

- Se confeccionará  un suplemento, a medida de la bandeja ecológica, para asegurar que la bomba siempre quede por encima del lateral de la bandeja.

- Chequear que esta condición no se repita en los demás equipos de la empresa.

- Generar y difundir una alerta de seguridad en todos los equipos de la empresa.

- Reforzar Técnicas de Manejo Defensivo al personal involucrado en el siniestro.

- Chequear que esta condición no se repita en los demás equipos de la empresa.

Recuerde:

Antes de realizar cualquier tarea  “ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.